AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” - BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

UOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Dirigenti medici: Dott. G. Scaglione  Dott.ssa M.R. Franco, Dott.ssa F. Russo, Dott. G. Spinosa

LA GASTROSCOPIA

MODULO INFORMATIVO

- COS’E’ LA GASTROSCOPIA?

L’esofagogastroduodenoscopia è una procedura che permette la visione completa dell’interno dell’esofago, dello stomaco e del duodeno. L’esame viene effettuato con uno strumento costituito da una sonda flessibile di diametro di circa 1cm e di lunghezza di 1m circa che viene introdotto nella bocca del paziente ed, attraverso la gola (faringe), arriva prima in esofago, poi nello stomaco e infine nel duodeno. All’apice dell’endoscopio vi è una telecamera che permette la visione della mucosa che sarà poi riprodotta su uno schermo. All’estremità superiore del tubo viene  posto un gel lubrificante per facilitare lo scorrimento dello stesso attraverso la faringe. Per effettuare l’esame il paziente viene posizionato sul fianco sinistro con la testa reclinata leggermente verso il basso. Viene quindi messo tra i denti un boccaglio all’interno del quale passo lo strumento. L’endoscopista osserva quindi l’esofago, lo stomaco e il duodeno ed è in grado di escludere o meno la presenza di patologie (infiammazioni, erosioni, ulcere, lesioni benigne e maligne).

- Procedure integrative a finalità diagnostica che possono essere attuate durante la gastroscopia:

- Biopsie: in corso di gastroscopia, attraverso un canale operativo dell’endoscopio è possibile introdurre una pinza bioptica ed effettuare delle biopsie (pezzi millimetrici di mucosa) che verranno analizzate per porre una diagnosi istologica. Oltre che aiutare a distinguere tra lesioni benigne e maligne, le biopsie sono utili a individuare la presenza di condizioni precancerose dell’esofago, dello stomaco o del duodeno, per effettuare la ricerca di una eventuale infezione da Helicobacter Pylori (in tal caso il paziente deve sospendere l’assunzione di inibitori di pompa protonica da almeno due settimane ed antibiotici da almeno un mese), o per la diagnosi di celiachia. Al termine della procedura il medico consegnerà al paziente il referto della procedura e gli darà informazioni su come ritirare il referto dell’eventuale esame istologico.

- Cromoendoscopia: l’utilizzo endoscopico di coloranti vitali o di contrasto permette, laddove indicato, un miglioramento della definizione morfologica di alcune lesioni. I coloranti vengono spruzzati sulla mucosa attraverso un catetere che passa nel canale operativo dello strumento.

- Tatuaggio: l’utilizzo dell’inchiostro di china sterile permette la marcatura di lesioni neoplastiche per facilitarne l’individuazione in corso di successive endoscopie o di interventi chirurgici.

- Procedure integrative a finalità operativa che possono essere attuate durante la gastroscopia:

- Polipectomia: è una procedura endoscopica che consente l’asportazione di lesioni polipoide sessili o peduncolate dell’apparato digerente, mediante l’utilizzo di anse diatermiche collegate ad un elettrobisturi che eroga corrente diatermica. Le complicanze della polipectomia sono rappresentate dalla perforazione  e dall’emorragia con un’incidenza che varia dal 3.4 al 7.2%. La mortalità può raggiungere lo 0.25%.

- Tecniche avanzate di resezione endoscopica (EMR ed ESD): l’EMR o mucosectomia e l’ESD (dissezione sottomucosa) sono tecniche avanzate di rimozione di lesioni neoplastiche superficiali. Esistono varie tecniche di esecuzione: quella più comune è detta “lift and cut” che prevede l’iniezione sottomucosa, mediante ago dedicato, di soluzioni saline o colloidali che sollevano la lesione (mucosa e sottomucosa) separandola dalla muscolare propria e successiva asportazione con ansa diatermica con tecnica “piece-meal” (a pezzi) o “en bloc” (intera). Le complicanze più frequenti sono rappresentate dalla perforazione, dall’emorragia e dalla stenosi con un’incidenza che varia dallo 0.5 all’11% e mortalità che può raggiungere lo 0.25%.

- Emostasi: ha come obiettivo l’arresto dell’emorragia. Le terapia emostatiche possono essere iniettive, termiche o meccaniche, talora associate. Il tasso di complicanze varia a seconda che si tratti di emorragia varicosa in cirrotico (35-78% con una mortalità dell’1-5%) o non varicose (<5%, con mortalità >4.5%). In casi particolari è possibile eseguire la legatura delle varici esofagee anche come profilassi primaria, cioè senza che si sia verificato il sanguinamento, con complicanze variabili dal 5 al 15%. Nel caso delle emorragie varicose le complicanze sono: il sanguinamento tardivo post-procedura, l’aspirazione di sangue nelle vie respiratorie, la perforazione, l’ulcerazione o l’ematoma intramurario nel sito di iniezione della sostanza emostatica e la stenosi. Nel caso delle emorragie non varicose le complicanze sono: la perforazione o l’esacerbazione del sanguinamento.

- Rimozione di corpi estranei: viene effettuata con strumenti specifici introdotti nel canale operativo dell’endoscopio (pinza a coccodrillo, a dente di topo, ansa, cestello, retino) che consentono di afferrare il corpo estraneo ed estrarlo attraverso la bocca o sospingerlo verso lo stomaco. Le complicanze sono: la lacerazione mucosa (<2%), l’emorragia (<1%) e la perforazione (<0.8%).

- Dilatazione di stenosi: avviene inserendo, su filo guida posizionato oltre il tratto stenotico, un dilatatore idro-pneumatico (palloncino riempito con aria o acqua) o una sonda rigida di calibro progressivo. Possono essere necessarie più sedute per  la risoluzione della patologia in quanto la dilatazione deve essere lenta e progressiva. Le complicanze sono la perforazione e l’emorragia (0.1-0.4%) con mortalità che varia dallo 0.1 allo 0.5%.

- Posizionamento di endoprotesi: l’endoprotesi è un dispositivo medico che consente di ripristinare e mantenere la pervietà di un viscere. Essa può essere di plastica o metallica. La manovra di posizionamento avviene sotto visione endoscopica e radiologica e consiste nell’inserire l’endoprotesi su filo guida attraverso il tratto stenotico. Le patologie che possono richiedere il posizionamento di endoprotesi sono le stenosi benigne o la palliazione di stenosi maligne inoperabili o operabili dopo chemio/radioterapia. Nel posizionamento di endoprotesi si distinguono complicanze precoci (2-12%) e tardive. Le complicanze precoci sono rappresentate da: sanguinamento, perforazione, aspirazione di materiale gastro-enterico nelle vie respiratorie, difficoltà respiratorie da compressione sulla trachea- Le tardive sono rappresentate da: ostruzione (14-27%), fistolizzazione (fino al 6%), la dislocazione della protesi (3-20%). La mortalità è dell’1%.

2. LA GASTROSCOPIA E’ DOLOROSA?

L’esame dura di solito pochi minuti, e pur non essendo doloroso, può provocare fastidio soprattutto durante la fase di intubazione. Anche se durante tale fase il paziente può provare sensazione di soffocamento, in realtà è in grado sempre di respirare poiché lo strumento è introdotto nelle vie digestive e non in quelle aeree. Durante l’esame il paziente deve concentrarsi unicamente sulla respirazione, compiendo respiri lenti e profondi, preferibilmente attraverso il naso, ed evitare movimenti bruschi e soprattutto di toccare lo strumento con le  mani. Per poter ridurre al minimo il fastidio della procedura è consigliabile effettuare l’esame somministrando una modica dose di ansiolitico per via endovenosa. Pur essendo somministrati con la dovuta prudenza, tali farmaci hanno rari effetti collaterali (i più gravi sono l’arresto respiratorio e reazioni allergiche) che possono richiedere, tra le cure immediate, la somministrazione di altri farmaci, sempre per via endovenosa. Nel caso decidesse di praticare la sedazione, il paziente dovrà essere accompagnato da qualcuno in grado di guidare l’automobile, dal momento che gli sarà consigliato di astenersi dalla guida per tutta la giornata.

3. LA GASTROSCOPIA DIAGNOSTICA E’ RISCHIOSA?

La gastroscopia è una procedura sicura, ma come per tutti gli esami cosiddetti invasivi può presentare delle complicanze:

- Complicanze cardiache o respiratorie, date da farmaci sedativi o analgesici. Si tratta di complicanze rare, che diventano ancora più rare riducendo la dose di questi farmaci nelle persone anziane o in quelle affette da importati patologie cardio-polmonari. La valutazione medica generale che l’endoscopista effettua per ogni paziente permette di ridurre al minimo questo rischio e di condurre l’esame in condizioni di grande sicurezza. Infatti, in caso di sedazione, durante tutto l’esame e anche per alcuni minuti al termine di esso,  il paziente viene attentamente monitorato per quanto riguarda la frequenza cardiaca e l’attività respiratoria attraverso uno strumento dedicato chiamato “pulsossimetro”, in modo da avere in tempo reale informazioni sull’attività cardio-respiratoria e quindi intervenire immediatamente qualora le circostanze lo richiedessero.

- Sanguinamento: si tratta di un evento eccezionale, si verifica in genere dove sono state effettuare delle biopsie, e quasi sempre si arresta spontaneamente. In caso contrario, sarà lo stesso endoscopista ad effettuare l’emostasi e ciò comporterà un lieve aumento dei tempi della procedura.

- Perforazione: ha un’incidenza assai bassa, e può comportare in casi eccezionali un intervento chirurgico in tempi rapidi qualora l’operatore non riesca a risolvere la complicanza per via endoscopica.

Va ribadito il concetto che si tratta di complicanze rare, che vanno dallo 0.002% nel caso dell’emorragia allo 0.0009% nel caso della perforazione (Gastrointestinal Endoscopy 2001;53:620-27).

4. ESISTONO ALTERNATIVE DIAGNOSTICHE ALLA GASTROSCOPIA?

Sono essenzialmente rappresentate dalla radiografia con mezzo di contrasto e dalla tomografia computerizzata (TC) esami radiologici (esofago-stomaco baritato), che hanno una minore accuratezza diagnostica, non permettono di effettuare prelievi bioptici né procedure operative e spesso devono essere comunque integrate da una successiva endoscopia. L’alternativa alle procedure interventistiche è rappresentata per lo più dall’intervento chirurgico che comporta rischi maggiori. La gastroscopia rappresenta l’esame di scelta per diagnosticare lesioni organiche, come ulcere e tumori, con un’accuratezza superiore al 95%, e permette al medico di individuare la causa di molti sintomi a carico dell’apparato digerente superiore.

5. QUAL’E’ LA PREPARAZIONE PER LA GASTROSCOPIA?

L’esame richiede il digiuno da almeno 6 ore:

- se l’esame è effettuato al mattino, si raccomanda digiuno dalla sera precedente

- se l’esame è effettuato al pomeriggio, è consentita una colazione leggera entro le 8 con tè, 2 biscotti o fette biscottate.

Prima dell’esame è opportuno rimuovere eventuali protesi dentarie mobili.

Nel colloquio precedente l’esame è importante segnalare all’endoscopista i farmaci assunti, o allergie o qualunque malattia importante, o se si è portatori di pacemaker o altro dispositivo impiantabile che possa interferire con strumenti elettromedicali.

Se il paziente assume farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti, in previsione dell’esame, potrebbe rendersi necessaria la loro sospensione o sostituzione previo consulto con lo specialista di riferimento. Si ricordi infine di portare tutta la documentazione clinica in suo possesso inerente precedenti esami endoscopici ed istologici, interventi chirurgici o altro che possa favorire il lavoro dell’endoscopista.

6. CHE COSA SUCCEDE DOPO L’ESECUZIONE DELLA GASTROSCOPIA?

Se l’esame è stato eseguito senza sedazione, il paziente verrà dimesso subito e potrà iniziare a bere e ad alimentarsi dopo 30 minuti. Qualora sia stata effettuata una sedazione, è indispensabile avere un accompagnatore, poiché nelle 12 ore successive all’esame non devono essere compiute attività che richiedano prontezza di riflessi, come condurre un veicolo o anche camminare da soli per strada. A conclusione della gastroscopia, se praticata la sedazione, il paziente verrà tenuto in osservazione per circa un’ora, in modo da controllarne il regolare recupero. Il paziente verrà dimesso solamente quando sarà in grado di camminare autonomamente, anche se sarà poi affidato all’accompagnatore. A distanza di alcune ore potrebbero verificarsi segni di complicanze tardive correlate all’esame. E’ importante pertanto saper riconoscere sintomi precoci di possibili complicanze. Sintomi di allarme sono: intenso dolore con tensione addominale, chiusura dell’alvo a feci e gas, sudorazione profusa con ipotensione, sanguinamento con emissione di sangue rosso vivo  o scuro. In tal caso è consigliabile recarsi in Pronto Soccorso, possibilmente nella stessa Struttura in cui è stata eseguita la procedura.

7. COME SI DISINFETTANO/STERILIZZANO GLI STRUMENTI?

Al fine di garantire una prestazione sicura e libera da rischio infettivo per l’utente e gli operatori sanitari, i dispositivi riutilizzabili (endoscopi ed accessori pluriuso) sono puliti a fondo 8superfici esterne e canali interni) immediatamente dopo ogni procedura con detergenti proteolitici, per rimuovere ogni materiale organico potenzialmente contaminante. A seguire, il materiale considerato semicritico (strumento endoscopico) è sottoposto ad un ciclo di disinfezione ad alto livello in specifiche lava-endoscopi. Al termine del ciclo di disinfezione gli endoscopi vengono posizionati in appositi armadi areati che consentono lo stoccaggio verticali per proteggerli dalla polvere, da possibili fonti di contaminazione e dalle alte temperature. Gli accessori riutilizzabili (pinze, anse) sono considerati strumenti critici e, dopo essere stati sottoposti ad accurato lavaggio, vanno incontro ad un processo di sterilizzazione.

NOTA SUL MONUSO: gli accessori monouso vengono smaltiti, dopo l’impiego, secondo la normativa di legge vigente. A tutela della sicurezza degli utenti non è previsto il loro recupero e riutilizzo.

N.B: per qualsiasi tipo di informazione prima o dopo la procedura si prega di contattare la Struttura ai seguenti numeri: 082457316/082457302.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………,

nato/a ………………………………………………..  il …………………………………………

dichiaro di essere stato informato dal dott. ……………………………………………………….

in modo chiaro, comprensibile ed esaustivo, con adeguato anticipo, mediante colloquio e consegna di materiale informativo, sulla natura e sullo stato dell’attuale quadro clinico, nonché sulla conseguente indicazione ad eseguire (indicare la procedura/le procedure)

_____________________________________________________________________________

In relazione alla specifica procedura/procedure proposte mi sono state fornite ulteriori informazioni fra cui quelle contenute nell’opuscolo informativo allegato, del quale mi è stata anche consegnata copia e che è parte integrante del presente documento di consenso.

GESTIONE DELLE COMPLICANZE

Mi è stato anche chiaramente spiegato che in caso di complicanze/insuccesso della procedura endoscopica potrebbe rendersi necessario, per risolvere il nuovo quadro clinico, un trattamento medico, chirurgico e radiologico, immediato o differibile, in relazione alla situazione, eseguibile presso la stessa Struttura ospedaliera o in altro ambiente.

Inoltre, mi è stato spiegato che, ove sopravvenisse una situazione clinica che imponga decisioni in emergenza (stato di necessità) i sanitari procederanno secondo la migliore pratica per la salvaguardia della mia salute. In tale evenienza (nell’impossibilità di essere interpellato/a) desidero che i sanitari informino del loro programma terapeutico il Sig./ra:

……………………………………………………………………………………………

purchè presente in Ospedale.

SEDAZIONE

Acconsento di essere sottoposto a sedazione/analgesia finalizzata a ridurre il dolore/fastidio e a facilitare l’esecuzione dell’esame. Mi è stato riferito che nel corso della procedura verranno costantemente monitorati i principali parametri vitali prima, durante e dopo la procedura. Sarà monitorata l’attività elettrocardiografica e sarà eventualmente somministrato ossigeno per mantenere/ristabilire un adeguato livello di saturazione. Sono stato anche informato delle possibili complicanze. Le più frequenti sono le reazioni allergiche ai farmaci utilizzati per la sedazione, come il broncospasmo e l’orticaria, problemi cardio-respiratori, come l’alterazione della pressione arteriosa, della frequenza e del ritmo cardiaco, la depressione respiratoria con apnea, fino a giungere in casi molto rari all’arresto respiratorio e/o cardiaco (complicanze gravi 1-3/1000, con mortalità complessiva <0.3/1000). Sono stato informato della possibilità di somministrazione di farmaci antagonisti della sedazione/analgesia per ottenere un adeguato risveglio; sono inoltre stato informato sulla impossibilità di condurre auto-motoveicoli e sul divieto di osservare condotte che richiedano una particolare attenzione nelle 24 ore che seguono la procedura. Sono stato infine avvisato che, se sottoposto a sedazione, potrò lasciare l’ambulatorio solo se accompagnato da un adulto.

Pertanto:

  ACCONSENTO (firma)……………………………………………………………………..

  NON ACCONSENTO (firma) ………………………………………………………………

Tutto ciò premesso, avendo compreso quanto rappresentatomi dai sanitari

- ADESIONE ALLA PROCEDURA

  ACCONSENTO AD ESSERE SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA PROPOSTA

COMPRESA OGNI MANOVRA CONNESSA E COMPLEMENTARE

Firma del paziente ………………………………………………………………………………

Firma dell’esercente la patria potestà o del tutore ……………………………………………….

Firma dell’eventuale testimone …………………………………………………………………..

DICHIARAZIONE DEL MEDICO

Io sottoscritto dott……………………………………………………. confermo, contestualmente alla firma del paziente, che lo stesso ha interamente appreso tutto quanto sopra esposto, compresi gli aspetti amministrativi e medico-legali, dopo adeguata informazione e lettura dell’opuscolo integrativo

Firma leggibile………………………………….......................       Data………………………

- RIFIUTO CONSAPEVOLE

Avendo compreso contenuti e finalità delle informazioni fornite,

   NON ACCONSENTO a sottopormi alla procedura proposta

Data …………………..       Firma del paziente …………………………………………………

- ALTERNATIVE- RINUNCIA ALL’INFORMAZIONE/DELEGA A TERZI

Dichiaro, ai fini dell’acquisizione del consenso, di avere espresso piena fiducia nelle scelte e nell’operato dei Sanitari, e di aver quindi rinunciato consapevolmente a qualsiasi informazione dai medesimi proposta

Data ……………………    Firma del paziente …………………………………………………

- REVOCA DEL CONSENSO IN CORSO D’ESAME

Data …………………..     Firma del paziente ………………………………………………….

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per finalità di tutela della salute (D. Lgs. 196/2003).